|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление

КАФЕДРА ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологи»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Разложение сигналов в ряд Фурье»

по дисциплине: «Цифровая обработка сигналов»

| Выполнил: студент группы ИУК4-72Б |  |  |  | И. А. Петроченков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Проверил(-а): |  |  |  | О. И. Чурилин |  |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |  |  |  |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |  |  |  |

Калуга, 2025

Целью выполнения лабораторной работы является формирование практических навыков разложения сигналов различного вида в ряд Фурье и моделирование сигналов различной формы с заданными параметрами.

Основными задачами выполнения лабораторной работы являются:

- Выполнить разложение сигналов в ряд Фурье. Разложению подлежат следующие сигналы: последовательность прямоугольных импульсов, меандр, пилообразный сигнал и последовательность треугольных импульсов.

- Построить графики для промежуточных стадий суммирования.

Вариант задания:

| № варианта | Амплитуда сигнала | Период повторения сигналов | Длительность сигнала | Число ненулевых гармоник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3 | 6 | 5 | 18 |

Порядок выполнения работы:

Рис. 1 Гармоники разложения Фурье для меандра

Рис. 2 Суперпозиция гармоник разложения Фурье для меандра

Рис. 3 Гармоники разложения Фурье для прямоугольного сигнала

Рис. 4 Суперпозиция гармоник разложения Фурье для прямоугольного сигнала

Рис. 5 Гармоники разложения Фурье для пилообразного сигнала

Рис. 6 Суперпозиция гармоник разложения Фурье для пилообразного сигнала

Рис. 7 Гармоники разложения Фурье для последовательности треугольных импульсов

Рис. 8 Суперпозиция гармоник разложения Фурье для последовательности треугольных импульсов

Листинг кода:

lr1_meander.py

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

signal_name = "меандра"

graph_rows = 3

graph_cols = 6

A = 3

T = 6

tau = 5

half_tau = tau/2

k = 18

num_periods = 3

t = np.arange(-num_periods * T/2, num_periods * T/2, 0.01)

c = 2 * np.pi / T

harmonics = 2*A/np.pi * np.array([((-1) ** ((n-1)//2)) * (1.0/n) * np.cos(n * c * t) for n in range(1, 2*k) if n % 2 != 0])

superpositions = A/2 + np.cumsum(harmonics, axis = 0)

plt.figure()

for i, h in enumerate(harmonics):

plt.subplot(graph_rows, graph_cols, i + 1)

plt.plot(t, harmonics[i])

plt.ylim(-A, A)

plt.grid(True)

plt.title(f"Гармоника {i + 1}")

plt.suptitle(f"Гармоники {signal_name}")

plt.show()

plt.figure()

for i, h in enumerate(superpositions):

plt.subplot(graph_rows, graph_cols, i + 1)

plt.plot(t, superpositions[i])

plt.ylim(0, A + 1)

plt.grid(True)

plt.title(f"Суперпозиция {i + 1} гармоник")

plt.suptitle(f"Суперпозиции гармоник {signal_name}")

plt.show()

lr1_square.py

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

signal_name = "прямоугольного сигнала"

graph_rows = 3

graph_cols = 6

A = 3

T = 6

tau = 5

half_tau = tau/2

k = 18

num_periods = 3

t = np.arange(-num_periods * T/2, num_periods * T/2, 0.01)

q = T/tau

harmonics = 2*A/np.pi * np.array([(1.0/n) * np.sin(np.pi * n / q) * np.cos(2.0 * np.pi * n * t / T) for n in range(1, k + 1)])

superpositions = A/q + np.cumsum(harmonics, axis = 0)

plt.figure()

for i, h in enumerate(harmonics):

plt.subplot(graph_rows, graph_cols, i + 1)

plt.plot(t, harmonics[i])

plt.ylim(-A, A)

plt.grid(True)

plt.title(f"Гармоника {i + 1}")

plt.suptitle(f"Гармоники {signal_name}")

plt.show()

plt.figure()

for i, h in enumerate(superpositions):

plt.subplot(graph_rows, graph_cols, i + 1)

plt.plot(t, superpositions[i])

plt.ylim(0, A + 1)

plt.grid(True)

plt.title(f"Суперпозиция {i + 1} гармоник")

plt.suptitle(f"Суперпозиции гармоник {signal_name}")

plt.show()

lr1_sawlike.py

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

signal_name = "пилообразного сигнала"

graph_rows = 3

graph_cols = 6

A = 3

T = 6

tau = 5

half_tau = tau/2

k = 18

num_periods = 3

t = np.arange(-num_periods * T/2, num_periods * T/2, 0.01)

harmonics = 2*A/np.pi * np.array([((-1) ** (n + 1)) * (1.0/n) * np.sin(n * 2 * np.pi * t / T) for n in range(1, k + 1)])

superpositions = np.cumsum(harmonics, axis = 0)

plt.figure()

for i, h in enumerate(harmonics):

plt.subplot(graph_rows, graph_cols, i + 1)

plt.plot(t, harmonics[i])

plt.ylim(-A, A)

plt.grid(True)

plt.title(f"Гармоника {i + 1}")

plt.suptitle(f"Гармоники {signal_name}")

plt.show()

plt.figure()

for i, h in enumerate(superpositions):

plt.subplot(graph_rows, graph_cols, i + 1)

plt.plot(t, superpositions[i])

plt.ylim(-A - 1, A + 1)

plt.grid(True)

plt.title(f"Суперпозиция {i + 1} гармоник")

plt.suptitle(f"Суперпозиции гармоник {signal_name}")

plt.show()

lr1_triangle.py

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

signal_name = "треугольного сигнала"

graph_rows = 3

graph_cols = 6

A = 3

T = 6

tau = 5

half_tau = tau/2

k = 18

num_periods = 3

t = np.arange(-num_periods * T/2, num_periods * T/2, 0.01)

harmonics = 8*A/(np.pi**2) * np.array([(1.0 / (n**2)) * np.cos(n * 2 * np.pi *t / T) for n in range(1, 2*k + 1) if n % 2 != 0])

superpositions = np.cumsum(harmonics, axis = 0)

plt.figure()

for i, h in enumerate(harmonics):

plt.subplot(graph_rows, graph_cols, i + 1)

plt.plot(t, harmonics[i])

plt.ylim(-A, A)

plt.grid(True)

plt.title(f"Гармоника {i + 1}")

plt.suptitle(f"Гармоники {signal_name}")

plt.show()

plt.figure()

for i, h in enumerate(superpositions):

plt.subplot(graph_rows, graph_cols, i + 1)

plt.plot(t, superpositions[i])

plt.ylim(-A - 1, A + 1)

plt.grid(True)

plt.title(f"Суперпозиция {i + 1} гармоник")

plt.suptitle(f"Суперпозиции гармоник {signal_name}")

plt.show()

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были сформированы практические навыки разложения сигналов различного вида в ряд Фурье и моделирование сигналов различной формы с заданными параметрами.