|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление

КАФЕДРА ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологи»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Фильтрация синусоидальных сигналов»

по дисциплине: «Цифровая обработка сигналов»

| Выполнил: студент группы ИУК4-72Б |  |  |  | И. А. Петроченков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Проверил(-а): |  |  |  | О. И. Чурилин |  |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |  |  |  |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |  |  |  |

Калуга, 2025

Целью выполнения лабораторной работы является формирование практических навыков выполнения фильтрации синусоидальных сигналов с различными значениями параметров.

Основными задачами выполнения лабораторной работы являются:

- Задать параметры синусоидальных сигналов;

- Выполнить фильтрацию трех синусоидальных сигналов с разными частотами, используя четыре вида фильтров (Баттерворта, Чебышева 1 рода, Чебышева 2 рода, эллиптического).

Вариант задания:

| № | Значения частот |  |  | Вид фильтра и составляющие сигнала, подлежащие фильтрации для двух видов сигнала (верхняя строка для сигнала S1+S2, нижняя строка для S1+S2+S3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | Баттерворта | Чебышева 1 рода | Чебышева 2 рода | Эллиптический |
| 1 | 25 | 40 | 60 | ФВЧ, S2 | РФ, S1 | ФНЧ, S1 | ПФ, S2 |
|  |  |  |  | ПФ, S2 | ФНЧ, S1+S2 | РФ, S1+S3 | ФВЧ, S3 |

Порядок выполнения работы:

Рис. 1 Фильтрация сигнала S1+S2 с помощью фильтра Баттерворта

Рис. 2 Фильтрация сигнала S1+S2+S3 с помощью фильтра Баттерворта

Рис. 3 Фильтрация сигнала S1+S2 с помощью фильтра Чебышева 1 рода

Рис. 4 Фильтрация сигнала S1+S2+S3 с помощью фильтра Чебышева 1 рода

Рис. 5 Фильтрация сигнала S1+S2 с помощью фильтра Чебышева 2 рода

Рис. 6 Фильтрация сигнала S1+S2+S3 с помощью фильтра Чебышева 2 рода

Рис. 7 Фильтрация сигнала S1+S2 с помощью фильтра эллиптического

Рис. 8 Фильтрация сигнала S1+S2+S3 с помощью фильтра эллиптического

Листинг кода:

lr4_butterword1.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.1

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 5

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2

b, a = sgl.butter(n, s2 - delta, 'highpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

w, h = sgl.freqz(b, a, fs=fs)

h = np.abs(h)

plt.figure()

plt.subplot(2, 1, 1)

#plt.plot(x, signal1, alpha=0.5, label=f'sin({s1}x)')

plt.plot(x, signal2, alpha=0.5, label=f'sin(2*pi*{s2}x)')

plt.plot(x, noisy, alpha=0.25, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s2}x)')

plt.plot(x, filtered, '--', alpha=0.9, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(w, 20 * np.log10(np.abs(h)), alpha=0.4, label=f'АЧХ фильтра')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 2 * s2)

plt.show()

lr4_butterword2.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.1

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 7

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2 + signal3

b, a = sgl.butter(n, [s2 - delta, s2 + delta], 'bandpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

w, h = sgl.freqz(b, a, fs=fs)

h = np.abs(h)

plt.figure()

plt.subplot(2, 1, 1)

#plt.plot(x, signal1, '-', alpha=0.5, label=f'sin({s1}x)')

plt.plot(x, signal2, '-', alpha=0.5, label=f'sin(2*pi*{s2}x)')

plt.plot(x, noisy, '-', alpha=0.3, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s2}x) + sin(2*pi*{s3})')

plt.plot(x, filtered, '--', alpha=0.9, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(w, 20 * np.log10(np.abs(h)), alpha=0.7, label=f'АЧХ фильтра')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 2 * s2)

plt.show()

lr4_cheb11.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.1

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 10

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2

b, a = sgl.cheby1(n, Rp, [s2 - delta, s2 + delta], 'bandstop', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

w, h = sgl.freqz(b, a, fs=fs)

h = np.abs(h)

plt.figure()

plt.subplot(2, 1, 1)

#plt.plot(x, signal1, alpha=0.5, label=f'sin({s1}x)')

plt.plot(x, signal1, alpha=0.5, label=f'sin(2*pi*{s1}x)')

plt.plot(x, noisy, alpha=0.25, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s2}x)')

plt.plot(x, filtered, '--', alpha=0.9, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(w, 20 * np.log10(np.abs(h)), alpha=0.7, label=f'АЧХ фильтра')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 2 * s2)

plt.show()

lr4_cheb12.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.1

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 10

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2 + signal3

b, a = sgl.cheby1(n, Rp, s3 - delta, 'lowpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

w, h = sgl.freqz(b, a, fs=fs)

h = np.abs(h)

plt.figure()

plt.subplot(2, 1, 1)

#plt.plot(x, signal1, '-', alpha=0.5, label=f'sin({s1}x)')

#plt.plot(x, signal2, '-', alpha=0.5, label=f'sin({s2}x)')

plt.plot(x, signal1 + signal2, '-', alpha=0.5, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s2}x)')

plt.plot(x, noisy, '-', alpha=0.3, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s2}x) + sin(2*pi*{s3})')

plt.plot(x, filtered, '--', alpha=0.9, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(w, 20 * np.log10(np.abs(h)), alpha=0.7, label=f'АЧХ фильтра')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 2 * s2)

plt.show()

lr4_cheb21.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.1

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 22

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2

b, a = sgl.cheby2(n, Rs, s1 + delta, 'lowpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

w, h = sgl.freqz(b, a, fs=fs)

h = np.abs(h)

plt.figure()

plt.subplot(2, 1, 1)

#plt.plot(x, signal1, alpha=0.5, label=f'sin(2*pi*{s1}x)')

plt.plot(x, signal1, alpha=0.5, label=f'sin(2*pi*{s1}x)')

plt.plot(x, noisy, alpha=0.25, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s2}x)')

plt.plot(x, filtered, '--', alpha=0.9, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(w, 20 * np.log10(np.abs(h)), alpha=0.7, label=f'АЧХ фильтра')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 2 * s2)

plt.show()

lr4_cheb22.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.1

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 7

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2 + signal3

b, a = sgl.cheby2(n, Rs, [s2 - delta, s2 + delta], 'bandstop', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

w, h = sgl.freqz(b, a, fs=fs)

h = np.abs(h)

plt.figure()

plt.subplot(2, 1, 1)

#plt.plot(x, signal1, alpha=0.5, label=f'sin({s1}x)')

plt.plot(x, signal1 + signal3, alpha=0.5, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s3}x)')

plt.plot(x, noisy, alpha=0.25, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s2}x) + + sin(2*pi*{s3}x)')

plt.plot(x, filtered, '--', alpha=0.9, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(w, 20 * np.log10(np.abs(h)), alpha=0.7, label=f'АЧХ фильтра')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 2 * s2)

plt.show()

lr4_ellip1.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.1

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 8

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2

b, a = sgl.ellip(n, Rp, Rs, [s2 - delta, s2 + delta], 'bandpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

w, h = sgl.freqz(b, a, fs=fs)

h = np.abs(h)

plt.figure()

plt.subplot(2, 1, 1)

#plt.plot(x, signal1, alpha=0.5, label=f'sin({s1}x)')

plt.plot(x, signal2, alpha=0.5, label=f'sin(2*pi*{s2}x)')

plt.plot(x, noisy, alpha=0.25, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s2}x)')

plt.plot(x, filtered, '--',alpha=0.9, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(w, 20 * np.log10(np.abs(h)), alpha=0.7, label=f'АЧХ фильтра')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 2 * s2)

plt.show()

lr4_ellip2.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.1

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 8

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2 + signal3

b, a = sgl.ellip(n, Rp, Rs, s3 - delta, 'highpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

w, h = sgl.freqz(b, a, fs=fs)

h = np.abs(h)

plt.figure()

plt.subplot(2, 1, 1)

plt.plot(x, signal3, alpha=0.5, label=f'sin(2*pi*{s3}x)')

plt.plot(x, noisy, alpha=0.25, label=f'sin(2*pi*{s1}x) + sin(2*pi*{s2}x) + sin(2*pi*{s3}x)')

plt.plot(x, filtered, '--', alpha=0.9, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(w, 20 * np.log10(np.abs(h)), alpha=0.7, label=f'АЧХ фильтра')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.legend()

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 2 * s2)

plt.show()

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были сформированы практические навыки разложения сигналов различного вида в ряд Фурье и моделирование сигналов различной формы с заданными параметрами.