|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление

КАФЕДРА ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологи»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Дискретное преобразование Фурье»

по дисциплине: «Цифровая обработка сигналов»

| Выполнил: студент группы ИУК4-72Б |  |  |  | И. А. Петроченков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Проверил(-а): |  |  |  | О. И. Чурилин |  |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |  |  |  |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |  |  |  |

Калуга, 2025

Целью выполнения лабораторной работы является формирование практических навыков анализа спектра дискретных сигналов с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ).

Основными задачами выполнения лабораторной работы являются:

- Используя ДПФ, построить АЧХ сигналов: заданного и отфильтрованного;

- С помощью АЧХ проверить правильность процедуры фильтрации, при необходимости скорректировать параметры фильтра.

Вариант задания:

| № | Значения частот |  |  | Вид фильтра и составляющие сигнала, подлежащие фильтрации для двух видов сигнала (верхняя строка для сигнала S1+S2, нижняя строка для S1+S2+S3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | Баттерворта | Чебышева 1 рода | Чебышева 2 рода | Эллиптический |
| 19 | 25 | 40 | 60 | ФВЧ, S2 | РФ, S1 | ФНЧ, S1 | ПФ, S2 |
|  |  |  |  | ПФ, S2 | ФНЧ, S1+S2 | РФ, S1+S3 | ФВЧ, S3 |

Порядок выполнения работы:

Рис. 1 Анализ фильтрации сигнала S1+S2 с помощью фильтра Баттерворта

Рис. 2 Анализ фильтрации сигнала S1+S2+S3 с помощью фильтра Баттерворта

Рис. 3 Анализ фильтрации сигнала S1+S2 с помощью фильтра Чебышева 1 рода

Рис. 4 Анализ фильтрации сигнала S1+S2+S3 с помощью фильтра Чебышева 1 рода

Рис. 5 Анализ фильтрации сигнала S1+S2 с помощью фильтра Чебышева 2 рода

Рис. 6 Анализ фильтрации сигнала S1+S2+S3 с помощью фильтра Чебышева 2 рода

Рис. 7 Анализ фильтрации сигнала S1+S2 с помощью фильтра эллиптического

Рис. 8 Анализ фильтрации сигнала S1+S2+S3 с помощью фильтра эллиптического

Листинг кода:

lr5_butterword1.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fft import fft, fftfreq

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.25

N = int (fs * T)

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 3

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2

b, a = sgl.butter(n, s2 - delta, 'highpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

xf = fftfreq(N, 1.0 / fs)[:N//2]

noisyf = fft(noisy)

filteredf = fft(filtered)

plt.figure()

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(x, noisy, label=f'Зашумленный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.plot(x, filtered, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(noisyf[0:N//2]), label=f'Спектр зашумленного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 100)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 4)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(filteredf[0:N//2]), label=f'Спектр отфильтрованного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.xlim(0, 100)

plt.legend()

plt.show()

lr5_butterword2.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fft import fft, fftfreq

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.25

N = int (fs * T)

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 7

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2 + signal3

b, a = sgl.butter(n, [s2 - delta, s2 + delta], 'bandpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

xf = fftfreq(N, 1.0 / fs)[:N//4]

noisyf = fft(noisy)

filteredf = fft(filtered)

plt.figure()

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(x, noisy, label=f'Зашумленный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.plot(x, filtered, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(noisyf[0:N//4]), label=f'Спектр зашумленного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 4)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(filteredf[0:N//4]), label=f'Спектр отфильтрованного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.show()

lr5_cheb11.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fft import fft, fftfreq

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.25

N = int (fs * T)

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 10

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2

b, a = sgl.cheby1(n, Rp, [s2 - delta, s2 + delta], 'bandstop', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

xf = fftfreq(N, 1.0 / fs)[:N//4]

noisyf = fft(noisy)

filteredf = fft(filtered)

plt.figure()

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(x, noisy, label=f'Зашумленный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.plot(x, filtered, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(noisyf[0:N//4]), label=f'Спектр зашумленного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 4)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(filteredf[0:N//4]), label=f'Спектр отфильтрованного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.show()

lr5_cheb12.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fft import fft, fftfreq

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.25

N = int (fs * T)

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 12

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2 + signal3

b, a = sgl.cheby1(n, Rp, s3 - delta, 'lowpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

xf = fftfreq(N, 1.0 / fs)[:N//4]

noisyf = fft(noisy)

filteredf = fft(filtered)

plt.figure()

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(x, noisy, label=f'Зашумленный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.plot(x, filtered, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(noisyf[0:N//4]), label=f'Спектр зашумленного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 4)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(filteredf[0:N//4]), label=f'Спектр отфильтрованного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.show()

lr5_cheb21.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fft import fft, fftfreq

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.25

N = int (fs * T)

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 22

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2

b, a = sgl.cheby2(n, Rs, s1 + delta, 'lowpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

xf = fftfreq(N, 1.0 / fs)[:N//4]

noisyf = fft(noisy)

filteredf = fft(filtered)

plt.figure()

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(x, noisy, label=f'Зашумленный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.plot(x, filtered, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(noisyf[0:N//4]), label=f'Спектр зашумленного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 4)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(filteredf[0:N//4]), label=f'Спектр отфильтрованного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.show()

lr5_cheb22.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fft import fft, fftfreq

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.25

N = int (fs * T)

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 7

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2 + signal3

b, a = sgl.cheby2(n, Rs, [s2 - delta, s2 + delta], 'bandstop', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

xf = fftfreq(N, 1.0 / fs)[:N//4]

noisyf = fft(noisy)

filteredf = fft(filtered)

plt.figure()

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(x, noisy, label=f'Зашумленный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.plot(x, filtered, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(noisyf[0:N//4]), label=f'Спектр зашумленного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 4)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(filteredf[0:N//4]), label=f'Спектр отфильтрованного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.show()

lr5_ellip1.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fft import fft, fftfreq

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.25

N = int (fs * T)

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 6

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2

b, a = sgl.ellip(n, Rp, Rs, [s2 - delta, s2 + delta], 'bandpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

xf = fftfreq(N, 1.0 / fs)[:N//4]

noisyf = fft(noisy)

filteredf = fft(filtered)

plt.figure()

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(x, noisy, label=f'Зашумленный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.plot(x, filtered, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(noisyf[0:N//4]), label=f'Спектр зашумленного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 4)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(filteredf[0:N//4]), label=f'Спектр отфильтрованного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.show()

lr5_ellip2.py

import numpy as np

import scipy.signal as sgl

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fft import fft, fftfreq

#butter,   cheb1,         cheb2,        ellip

#ФВЧ - s2, РФ - s1,       ФНЧ - s1,     ПФ - s2  //s1+s2

#ПФ - s2,  ФНЧ - s1 + s2, РФ - s1 + s3, ФВЧ - s3 // s1+s2+s3

fs = 1000

T = 0.25

N = int (fs * T)

s1 = 25

s2 = 40

s3 = 60

delta = 8

n = 5

Rp = 0.1

Rs = 40

x = np.linspace(0, T, int(T*fs))

signal1 = np.sin(2 * np.pi * s1 * x)

signal2 = np.sin(2 * np.pi * s2 * x)

signal3 = np.sin(2 * np.pi * s3 * x)

noisy = signal1 + signal2 + signal3

b, a = sgl.ellip(n, Rp, Rs, s3 - delta, 'highpass', fs=fs)

filtered = sgl.filtfilt(b, a, noisy)

xf = fftfreq(N, 1.0 / fs)[:N//4]

noisyf = fft(noisy)

filteredf = fft(filtered)

plt.figure()

plt.subplot(2, 2, 1)

plt.plot(x, noisy, label=f'Зашумленный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 2)

plt.plot(x, filtered, label=f'Отфильтрованный сигнал')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 3)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(noisyf[0:N//4]), label=f'Спектр зашумленного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.subplot(2, 2, 4)

plt.plot(xf, 2.0/N * np.abs(filteredf[0:N//4]), label=f'Спектр отфильтрованного сигнала')

plt.axvline(x=s1, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s1} Гц')

plt.axvline(x=s2, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s2} Гц')

plt.axvline(x=s3, linestyle='--', linewidth=1, label=f'{s3} Гц')

plt.grid(True, alpha=0.5)

plt.legend()

plt.show()

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были сформированы практические навыки анализа спектра дискретных сигналов с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ).